本科生毕业设计(论文)

开题报告

面向桌面操作的VLA机械臂抓取与控制研究The Subject of Undergraduate Graduation Project (Thesis) of Beijing Institute of Technology

| 学 院： | 自动化学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 自动化 |
| 班 级： | 06212202 |
| 学生姓名： | 唐元昊 |
| 学 号： | 1120221074 |
| 指导教师： | 方浩 |

一、选题依据 I.研究背景与意义 随着工业自动化与服务机器人技术的快速发展，机械臂抓取与控制已成为机器人领域的核心研究方向之一。桌面操作场景（如办公物品整理、积木搭建等）作为服务机器人的典型应用场景，要求机械臂具备精准的视觉感知、语言指令理解与动作执行能力。传统机械臂控制方法多依赖手工设计的视觉特征与固定动作模板，泛化性差，难以适应桌面场景中物体种类多样、摆放姿态灵活的实际需求。 近年来，视觉 - 语言 - 动作（VLA）模型的兴起为解决这一问题提供了新路径。VLA 模型通过融合视觉感知、自然语言理解与动作生成，实现了 “指令 - 观察 - 动作” 的端到端控制，打破了传统方法中感知与控制分离的局限。同时，SigLIP、CLIP 等轻量化视觉编码器的发展，为 VLA 模型在资源受限的机械臂平台上的部署提供了可能。然而，现有 VLA 模型多针对复杂环境下的移动操作或高自由度全身控制（如 π₀、π₀.₅模型的 household 任务），针对桌面操作场景的精细化适配、低显存占用优化与快速推理设计仍存在空白，亟需开展针对性研究。 本选题聚焦桌面操作这一特定场景，探索 VLA 模型与机械臂抓取控制的深度融合方法，可为低复杂度场景下的 VLA 模型轻量化、多模态输入融合、动作预测精度优化提供理论参考。同时，通过构建桌面场景专用数据集与实验环境，填补了现有 VLA 研究中桌面精细化操作数据的缺口，为相关领域的后续研究提供数据支撑。 桌面操作场景广泛存在于办公、家庭服务、工业制造等领域，本研究实现的 VLA 机械臂抓取与控制系统，可直接应用于自动桌面整理、精密零件装配等实际任务，提升工作效率与自动化水平。此外，研究中优化的模型推理速度与显存占用特性，可降低 VLA 技术在低成本机械臂平台上的部署门槛，推动服务机器人技术的普及应用。 II. 国内外研究概况 国外在 VLA 机械臂控制领域起步较早，已形成较为成熟的技术体系。Physical Intelligence 团队提出的 π₀[1]与 π₀.₅[2]模型，通过融合大规模跨模态数据（包括机器人动作数据、网页多模态数据等），实现了复杂环境下的端到端控制，支持厨房清理、衣物折叠等长周期任务。其中，π₀.₅模型通过预训练 - 后训练两阶段方法，提升了模型在未见过环境中的泛化能力，但该类模型参数量大（π₀达 3.3B 参数），难以适配桌面操作所需的轻量化部署场景。 在视觉编码器方面，Google 提出的 SigLIP [4]模型通过简化训练目标，在保持语义理解能力的同时降低了计算复杂度；OpenAI 的 CLIP[5] 模型则实现了视觉与语言的跨模态对齐，为 VLA 模型提供了强大的特征提取基础。此外，Diffusion Policy、Flow Matching 等动作生成技术的发展，进一步提升了 VLA 模型动作预测的平滑性与精准度，但针对桌面抓取的短周期、高精度动作优化仍需深化。 国内研究主要集中在高校与科研机构，聚焦 VLA 模型的适配与应用落地。部分团队如上海交大团队提出的Evo-0改进VLA算法的模型[6]基于 OpenVLA 等开源框架，开展了机械臂语言指令跟随与抓取控制研究，但多依赖公开数据集，缺乏针对桌面场景的专用数据采集与标注。在视觉编码器优化方面，国内学者针对 MobileNet 等轻量化模型进行了适配改造，提升了模型在嵌入式平台的运行效率，但尚未形成与 VLA 模型深度融合的桌面操作解决方案。 总体来看，国内研究在 VLA 模型的工程化部署与场景化适配方面取得了一定进展，但在桌面操作场景的精细化动作预测、多模态数据协同优化等核心技术上，与国外先进水平仍存在差距，亟需开展系统性研究。 III. 发展趋势 总的来说，控制机械臂抓取的VLA模型主要有三个发展趋势，分别为： 1.VLA模型在向提升未知环境泛化能力，模型训练量更大，种类更多的方向发展，但这不适配桌面端所需的轻量化部署场景。 2.视觉、语言、 proprioceptive 数据等多模态融合与数据驱动优化成为核心，以进一步提高VLA模型的鲁棒性。 3. VLA 模型的部署化和实用化的需求日益凸显，能适配轻量化桌面端和低成本机械臂的硬件平台。

二、研究目标和内容 （研究目标、主要内容及关键问题等） I.研究目标 从基础到拓展，本次研究目标如下： - 基于 π₀模型的 VLM 骨干 + 动作专家架构，通过桌面场景专用数据微调，构建 “自然语言指令→视觉观测→精准抓取动作” 的端到端控制系统，适配桌面整理、积木搭建等典型任务。 - 创建符合LeRobot数据格式规范的桌面操作数据集，涵盖 10 + 类常见物体、500 + 条多模态轨迹（RGB 图像、深度数据、语言指令、关节动作序列），为模型微调提供场景化支撑。 - 完成微调后 π₀模型与机械臂控制接口的无缝对接，验证系统在真实桌面场景（含轻微遮挡、光照变化）中的鲁棒性。实现 π₀模型在桌面短周期任务（1-3 秒 / 次抓取）的高精度适配，目标抓取成功率≥80%（单物体）、≥70%（多物体整理），动作定位误差≤1.5mm，指令跟随准确率≥90%。 - 优化 π₀模型的本地部署能力，在保留其流匹配动作生成优势的前提下，通过冻结预训练层、裁剪冗余模块、量化压缩等内存优化方法，将模型参数量控制在 1GB 以内，推理速度≥30Hz，在满足本地设备实时控制需求的基础上，进行优化创新，提高推理速度，减小模型输入参数的大小。形成可复现的微调流程、代码文档与实验报告。 II. 主要研究内容 1. π₀模型与桌面场景的适配性分析及微调方案设计 深入剖析 π₀模型架构细节（PaliGemma VLM 骨干 + 300M 动作专家、flow matching 动作生成、跨模态 token 编码），明确其在桌面场景中的适配缺口（视觉编码器对小物体定位精度不足、预训练数据与桌面任务域差异）。 确定多模态输入适配方案：采用广泛使用的LeRobot数据格式，整合桌面场景的RGB 图像、深度点云、自然语言指令与机械臂本体感知数据（关节角度、夹爪状态），设计统一的 token 映射与时序同步机制。 2. 桌面操作专用数据集构建 搭建实验环境：基于协作机械臂FrankaFR3与标准桌面场景，部署数据采集系统，按LeRobot数据格式规范轨迹记录格式，同步采集视觉观测（RGB + 深度，帧率暂定20Hz）、语言指令（文本编码）、动作数据（关节角度 + 夹爪开合度，与视觉数据时间戳对齐）。 数据标注与预处理：参考 π₀的子任务标注规范，为每条轨迹添加 “定位 - 抓取 - 放置” 三级标签；按 π₀的动作归一化标准将动作序列缩放至 [-1,1] 范围；对图像数据进行裁剪、旋转、光照扰动增强，模拟桌面场景的环境变化。 数据集划分与优化：按 8:1:1 比例划分训练集、验证集、测试集，测试集包含未见过的物体摆放姿态与指令表述（如 “把笔放进右侧笔筒”“堆叠两块红色积木”），确保微调后模型的泛化能力符合 π₀的跨场景迁移特性。 3.模型的桌面场景微调与轻量化优化 本研究将对基于π₀的VLA模型进行桌面场景专用微调，以构建的 LeRobot 格式数据集为训练数据，采用 π₀原生的 flow matching 损失函数，针对桌面短周期任务优化动作生成 —— 将动作 chunk 长度从 H=50 缩减至 H=10，调整 timestep 采样策略（侧重低噪声区间），提升 1-3 秒抓取动作的定位精度与轨迹平滑性。 同时，对模型进行轻量化优化（核心目标：参数量≤1GB、推理速度≥30Hz） 具体预采用的方法用： 动态模块裁剪：移除 π₀中针对长周期任务的 “长时序记忆缓存” 模块，保留 “视觉 - 语言 - 动作” 核心映射链路，减少冗余计算； 量化压缩：对冻结的 VLM 骨干采用 INT8 量化，动作专家模块采用 FP16 混合精度训练，在不显著损失性能的前提下降低显存占用； 推理优化：通过 TensorRT 加速 flow matching 推理步骤，将原始 10 步 denoising 简化为 5 步，同时保持动作生成的连续性优势。 4.系统性能测试与优化迭代 当完成上述模型的构建，微调和优化后，将完成以下工作： 量化指标测试：按研究目标设定的指标体系，测试模型部署性能（参数量、推理速度、显存占用）与任务执行性能（单物体 / 多物体抓取成功率、动作定位误差、指令跟随准确率），对比优化前后的性能差异。 场景化鲁棒性测试：在三类典型场景下验证系统表现 —— 标准桌面（无干扰）、轻微遮挡场景（目标物体被杂物部分遮挡）、光照变化场景（500lux 弱光、2000lux 强光），记录不同场景下的性能衰减情况。 迭代优化：针对测试中暴露的问题（如遮挡场景识别失败、低光环境定位偏差），迭代优化模型与数据集 —— 补充遮挡 / 低光场景数据至训练集，调整模型视觉编码器的注意力机制（聚焦目标区域），进一步优化 flow matching 的动作生成精度。 文档整理：形成可复现的技术文档，包括 LeRobot 格式数据集构建指南、π₀模型微调与轻量化流程、机械臂接口配置说明、实验测试报告，确保实验结果可重复验证。 III．关键问题及解决思路 问题 1：LeRobot 格式对多模态数据的时序同步、字段标注有严格要求，桌面场景中 RGB 图像、深度数据、动作序列的时间戳易出现偏差，且语言指令与动作阶段的语义对齐难度较高，直接影响模型微调效果。 解决思路：在硬件层面：采用统一的时钟同步模块，将相机、深度传感器、机械臂的采样频率锁定（图像 10Hz、动作 50Hz），通过硬件触发确保数据采集时序一致；在软件层面：基于 LeRobot 数据格式的字段规范，开发专用数据处理脚本，自动校验并修正时间戳偏差（允许误差≤1ms），按 “指令 - 动作阶段” 对应关系标注数据（如 “将笔放入笔筒” 指令对应 “定位 - 抓取 - 移动 - 放置” 4 个动作阶段）；在数据预处理阶段，采用动态时间规整（DTW）算法，修正语言指令与动作序列的时序错位，确保模型学习到 “指令语义→动作执行” 的精准映射。 问题2：研究目标要求模型参数量≤1GB、推理速度≥50Hz，需对 π₀进行大幅裁剪与量化，但 π₀的 flow matching 动作生成机制依赖一定的模型复杂度，过度轻量化易导致动作轨迹抖动、定位精度下降，难以保留其核心优势。 解决思路：采用 “冻结 + 裁剪 + 量化” 三级优化 —— 冻结 π₀的 VLM 骨干核心层（前 12 层），仅微调 30% 的参数以降低计算量；裁剪 VLM 骨干的冗余注意力层与动作专家的长时序记忆模块；对微调后的模型进行 INT8 量化，推理速度提升至 30Hz 以上，同时保留 π₀的核心语义与动作生成能力。通过 TensorRT 对 flow matching 的 denoising 步骤进行并行加速，将 5 步推理过程优化为流水线执行，进一步提升推理速度.。 问题 3：真实桌面场景中存在物体轻微遮挡、光照强度变化等干扰，模型易出现目标识别失败或抓取偏差，影响任务成功率。 解决思路：可以通过在数据集中补充目标物体被 10%-30% 遮挡的遮挡场景与光照变化场景数据，训练阶段采用随机裁剪、亮度 / 对比度扰动等增强策略，提升模型抗干扰能力。同时可以语义增强泛化：参考 π₀.₅的跨模态迁移思路，在微调过程中融入少量 web 数据中的物体语义知识（如 “笔的典型形态”“积木的几何特征”），提升模型对未见过物体摆放姿态的适配能力。

三、研究方案 I．拟采用的研究方法 1. 文献调研法 系统梳理视觉 - 语言 - 动作（VLA）模型、机械臂抓取控制及轻量化视觉编码器相关研究成果，重点研读 π₀、π₀.₅等模型的核心论文，深入理解 “VLM 骨干 + 动作专家” 架构、flow matching 动作生成机制的工作原理；参考 LeRobot 数据格式规范与开源实现，明确多模态数据的组织与同步标准；总结现有模型轻量化技术（量化压缩、模块裁剪、知识蒸馏）的应用场景与效果，为课题技术路线提供理论支撑。 2. 实验法 搭建基于 Franka FR3 机械臂的桌面操作实验平台，实现视觉观测（RGB + 深度）、语言指令与机械臂动作数据的同步采集。通过控制变量法开展模型训练与优化实验：固定数据集规模，对比不同视觉编码器（SigLIP、MobileNet）的适配效果；保持模型架构不变，验证不同轻量化策略（INT8 量化、Transformer 层裁剪）对性能的影响；在标准桌面、轻微遮挡、光照变化场景下，测试系统的鲁棒性，记录并分析实验数据。 II．技术路线 本技术路线聚焦 “技术逻辑递进”，围绕 “数据构建 - 模型优化 - 系统落地 - 验证迭代” 的核心链条展开，突出各环节技术衔接与依赖关系，具体如下： 1. 技术预研与环境适配 深度解析 π₀模型核心架构：拆解 PaliGemma VLM 骨干与动作专家的交互机制、flow matching 动作生成的数学原理，明确可冻结 / 可微调的模块边界。 适配 LeRobot 数据格式：研究其多模态数据组织规范（图像、深度、语言、动作的字段定义）与时序同步标准，开发数据采集与预处理的技术适配方案。 打通机械臂控制接口：基于 ROS 搭建 Franka FR3 的通信链路，实现关节角度、夹爪力度的指令下发与状态反馈，验证机械臂基本动作的可执行性。 2. 多模态数据集构建 数据采集技术实现：基于适配后的 LeRobot 格式，同步采集 RGB 图像、深度点云、自然语言指令与机械臂动作数据，通过硬件时钟同步确保多模态数据时间戳误差小于1ms。 数据预处理流程：对动作序列进行 [-1,1] 归一化，对图像数据执行裁剪、旋转、光照扰动增强，采用动态时间规整（DTW）算法修正语言与动作的时序错位。 数据标注与划分：按 “定位 - 抓取 - 放置” 三级标签体系标注子任务，添加目标物体 bounding box 语义信息，按 8:1:1 比例划分训练集、验证集、测试集，确保测试集覆盖未见过的物体姿态与指令表述。 3. 模型适配与轻量化优化 桌面场景微调适配：基于 π₀预训练权重，冻结 VLM 骨干前 12 层（保留通用语义能力），仅微调顶层与动作专家模块；调整动作 chunk 长度从 H=50 至 H=10，优化 timestep 采样策略（侧重低噪声区间），采用 flow matching 损失函数完成桌面任务适配训练。 轻量化技术实施：对 VLM 骨干执行 INT8 量化压缩，裁剪动作专家中的长时序记忆缓存模块；通过 TensorRT 对 flow matching 推理进行流水线加速，将 denoising 步骤从 10 步简化为 5 步，平衡动作连续性与推理速度。 模型性能初步验证：在验证集上测试抓取成功率与动作精度，迭代调整学习率、batch size 等超参数，确保模型在桌面场景下的基础性能达标。 4. 系统集成与接口开发 指令转换接口开发：基于 ROS Actionlib 框架，开发模型输出与机械臂控制指令的转换模块，将模型预测的关节目标值、夹爪力度映射为 Franka FR3 可识别的 Modbus TCP 协议指令。 动作闭环校正机制：融合机械臂本体力觉反馈与关节位置反馈数据，设计实时微调算法，当检测到动作定位偏差＞0.8mm 时自动补偿，提升控制精度。 自动化实验流程搭建：开发脚本实现 “数据调用 - 模型推理 - 机械臂执行 - 结果记录” 的端到端流程，支持批量测试与指标自动统计。 5. 多维度验证与迭代优化 部署指标验证：测试轻量化后模型的参数量、显存占用与推理速度，确保满足 “≤1GB 参数量、≥30Hz 推理速度” 的目标。 任务性能验证：在标准桌面、轻微遮挡、光照变化场景下，开展单物体抓取、多物体整理、积木堆叠任务测试，统计抓取成功率、动作定位误差、指令跟随准确率。 鲁棒性迭代：针对测试中暴露的遮挡识别失败、低光定位偏差等问题，补充专项数据至训练集，调整视觉编码器注意力机制，优化 flow matching 动作生成精度，形成 “验证 - 优化 - 再验证” 的闭环。 III．实验方案 1. 实验环境 （1）硬件环境 机械臂：Franka FR3 协作机械臂（7-DoF，重复定位精度 ±0.1mm），配备平行 jaw 夹爪与力觉传感器。 感知设备：Intel RealSense D435i 深度相机（RGB 分辨率 640×480@30Hz，深度范围 0.1-10m），安装于机械臂末端手腕处，获取 egocentric 视角数据。 计算设备：显卡：4张Nvidia RTX A6000、CPU：2片Intel Xeon Platinum 8336C 32C64T 、8条32GB DDR4 内存，满足模型训练与实时推理需求。 桌面场景：标准办公桌（120cm×60cm），放置笔、积木、文件、杯子等类常见物体，配置可调光 LED 光源（500-2000lux）。 （2）软件环境 操作系统：Ubuntu 22.04 LTS。 开发框架：PyTorch 2.1（模型训练）、Frank_Ros2（机械臂控制）、TensorRT 8.6（推理加速）。 辅助工具：OpenCV（图像处理）、NumPy（数据处理）、LeRobot SDK（数据格式适配）、Matplotlib（结果可视化）。 2. 实验内容 实验内容初步定为以下三个方面，分别为桌面操作数据集构建、模型训练与轻量化、系统测试与性能评估。 （1）桌面操作数据集构建 桌面预定采集数据规模涵盖 10 + 类物体（笔、正方体积木、圆柱体杯子等），采集 500 + 条有效轨迹，每条轨迹包含 200-500 帧多模态数据。数据格式严格遵循 LeRobot 规范，每条数据包含 RGB 图像、深度点云、语言指令文本、关节角度序列、夹爪开合度，所有数据通过时间戳同步（误差≤1ms）。同时存在数据标注：为每条轨迹添加 “定位 - 抓取 - 放置” 三级子任务标签，标注目标物体的 bounding box 信息，用于模型语义对齐训练。 （2）模型训练与轻量化 通过对文献[1][2]和开源代码的的阅读，模型初始化暂时定为：加载 π₀模型预训练权重，冻结 VLM 骨干前 12 层，仅解冻顶层 2 层与动作专家模块。训练参数：batch size=16，学习率 = 1×10−5，训练轮数 = 100，采用 flow matching 损失函数，动作 chunk 长度设为 10，timestep 采样采用 Beta 分布（α=1.5，β=1）。 在此基础上，还要对训练好的轻量化优化。对 VLM 骨干进行 INT8 量化，裁剪动作专家中长时序记忆缓存模块，通过 TensorRT 对 flow matching 推理进行流水线加速，将 denoising 步骤从 10 步简化为 5 步。 （3）系统测试与性能评估 模型部署测试：记录轻量化后模型的参数量、显存占用（GPU 显存监测工具）、推理速度（多次推理取平均值）。 任务执行测试：在三类场景下测试单物体抓取、多物体整理、积木堆叠任务，统计抓取成功率、动作定位误差（通过机械臂关节反馈计算）、指令跟随准确率。 鲁棒性测试：对比不同场景下的性能衰减情况，分析遮挡、光照变化对模型识别与动作生成的影响。 IV．可行性分析 1. 技术可行性 模型基础：π₀模型开源提供了 “VLM 骨干 + 动作专家” 的完整架构与预训练权重，flow matching 动作生成机制已在机械臂抓取任务中验证有效性，为课题提供成熟的技术基础。 轻量化方案：INT8 量化、Transformer 层裁剪、TensorRT 推理加速等技术已广泛应用于模型部署优化，相关工具（PyTorch Quantization、TensorRT SDK）具备完善的开源支持，可有效降低模型参数量与延迟。 数据格式：LeRobot 格式有明确的开源规范与数据处理工具，可直接参考实现多模态数据的采集、同步与标注，避免格式适配的技术障碍。 2. 硬件与软件可行性 硬件条件：实验室已配备 Franka FR3 机械臂、Intel RealSense D435i 深度相机及高性能 GPU，满足数据采集与模型训练的硬件需求；可调光光源与多样化桌面物体可快速搭建实验场景。 软件支持：PyTorch、ROS、TensorRT 等工具均为开源成熟软件，社区资源丰富，可快速解决开发中的技术问题；LeRobot SDK、π₀模型开源代码提供了直接可复用的模块，缩短开发周期。 3. 数据可行性 数据采集：基于 Franka FR3 机械臂的 ROS 接口可实现动作数据与视觉数据的同步采集，采集过程可通过脚本自动化控制，500 + 条轨迹的采集工作量在计划时间内可完成。 数据质量：通过动态时间规整（DTW）算法可修正多模态数据的时序偏差，图像增强与动作归一化技术可提升数据多样性，满足模型微调对数据质量的要求。 4. 时间可行性 课题进度严格遵循任务书安排，分为文献调研、环境搭建、数据采集、模型训练、系统测试、论文撰写 6 个阶段，每个阶段的时间分配合理：前期准备阶段（1.5 个月）完成理论与工具储备，数据采集阶段（1.5 个月）搭建环境并采集数据，模型训练与优化阶段（2.5 个月）完成核心技术开发，后续阶段（1.5 个月）完成测试与文档整理，整体时间安排符合本科生毕业设计的周期要求，可确保课题按时完成。

四、研究计划及进度安排 研究计划和相应的进度安培主要分为如下5个阶段： 1. 前期准备阶段（2025.12.1-2025.12.31） 完成 VLA 模型、机械臂控制、轻量化技术的文献调研，撰写文献综述与开题报告。熟悉 Franka FR3 机械臂的 ROS 控制接口、LeRobot 数据格式规范及 π₀模型的代码框架。确定实验设备清单，完成传感器（RGB 相机、深度传感器）与机械臂的硬件连接测试。 2. 数据集构建阶段（2026.1.1-2026.2.15） 搭建桌面操作场景（标准办公桌、10 + 类目标物体），配置相机与深度传感器，确保数据采集频率满足要求（图像 20Hz、动作 50Hz）。 按 LeRobot 格式采集多模态数据：同步记录 RGB 图像、深度点云、自然语言指令（如 “拾取蓝色积木”）、机械臂关节角度与夹爪开合度。 完成数据预处理：标注 “定位 - 抓取 - 放置” 子任务标签、动作归一化、图像增强，划分训练集、验证集与测试集。 3. 模型训练与轻量化阶段（2026.2.16-2026.4.30） 基于 π₀模型预训练权重，加载自定义数据集，采用 flow matching 损失函数进行桌面场景微调，优化动作 chunk 长度与 timestep 采样策略。 实施轻量化优化：冻结 VLM 骨干核心层、裁剪长时序记忆模块、对模型进行 INT8 量化，通过 TensorRT 加速 flow matching 推理步骤（10 步→5 步）。 验证模型性能：在验证集上测试抓取成功率与动作精度，迭代调整超参数（学习率、batch size、量化阈值）。 4. 系统集成与测试阶段（2026.5.1-2026.5.23） 开发 ROS 接口节点，实现轻量化模型与 Franka FR3 机械臂的通信对接，将模型输出的动作指令转换为机械臂可执行的控制信号。 开展场景化测试：在标准桌面、轻微遮挡（目标物体遮挡 10%-30%）、光照变化（500lux 弱光 / 2000lux 强光）场景下，测试系统的任务执行能力。 记录并分析测试数据，对比优化前后模型的参数量、推理速度与任务指标，总结性能瓶颈与优化方向。 5. 文档整理与答辩准备阶段（2026.5.24-2026.6.5） 整理实验数据、代码脚本与技术文档，绘制模型训练流程图、系统架构图，确保实验可复现。 按照学校规范撰写毕业论文，重点阐述数据集构建、模型轻量化优化、系统集成等核心工作。 准备答辩演示材料，包括系统实物演示、实验结果可视化展示，梳理研究创新点与不足。

五、创新点及预期研究成果 I．创新点 1. 面向桌面操作的 LeRobot 格式专用数据集构建 针对现有 VLA 数据集多聚焦家庭复杂任务、缺乏桌面短周期精细化操作数据的缺口，构建符合 LeRobot 格式规范的桌面操作数据集。创新点在于：一是实现 RGB 图像、深度点云、语言指令与机械臂动作的毫秒级时序同步（误差≤1ms），适配桌面操作 “感知 - 动作” 快速闭环需求；二是添加 “定位 - 抓取 - 放置” 三级子任务标注与目标物体语义信息，强化语言 - 动作的精准对齐，解决桌面场景中指令歧义导致的动作偏差问题。 2. π₀模型的桌面场景轻量化适配方案 突破现有 VLA 模型 “重参数量、低推理速度” 的局限，提出针对性轻量化优化策略。创新点在于：一是采用 “冻结 + 裁剪 + 量化” 协同优化，冻结 π₀的 VLM 骨干底层 12 层保留通用语义能力，裁剪长时序记忆冗余模块，对 VLM 骨干执行 INT8 量化，动作专家保持 FP16 混合精度，在参数量≤1GB 的同时保留 flow matching 动作生成优势；二是优化动作 chunk 长度，将原生 H=50 缩减为 H=10，适配桌面 1-3 秒短周期任务，配合 TensorRT 流水线加速，使推理速度≥30Hz，解决轻量化与动作精度的平衡难题。 II．预期研究成果 1. 理论与方法成果 提出一套 “π₀模型 + 桌面操作” 的轻量化适配方法，包括模型冻结微调策略、动作 chunk 长度优化、flow matching 推理加速方案，为低复杂度场景的 VLA 模型部署提供理论参考。形成桌面操作场景下多模态数据的采集、同步、标注规范，明确 LeRobot 格式在桌面任务中的适配要点，为同类研究提供数据构建范式。 2. 数据成果 生成 1 份符合 LeRobot 格式的桌面操作专用数据集，涵盖 10 + 类常见物体（笔、积木、杯子等）、500 + 条有效多模态轨迹，包含 RGB 图像、深度点云、语言指令、关节动作序列，附带 “定位 - 抓取 - 放置” 三级标注与 timestep 同步文件，数据规模达 50GB 以上。 3. 系统成果 实现一套端到端的 VLA 机械臂抓取与控制系统，成功部署于 Franka FR3 机械臂，支持 “自然语言指令→视觉观测→精准动作” 的全流程自动化。系统性能达标：模型参数量≤1GB，推理速度≥30Hz，显存占用≤4GB；单物体抓取成功率≥80%，多物体整理成功率≥70%，动作定位误差≤1.5mm，指令跟随准确率≥90%，在轻微遮挡、光照变化场景下鲁棒性良好。 4. 文档与工程成果 完成 1 篇符合北京理工大学本科毕业论文规范的论文，字数≥1万字，包含数据集构建、模型优化、系统集成等核心技术细节与实验验证。提交可复现的工程文档：包括数据集构建指南、模型训练与轻量化代码（含 PyTorch 训练脚本、TensorRT 推理加速代码）、ROS 控制接口配置文件、系统架构图与训练流程图，确保实验结果可重复验证。准备 1 套毕业设计答辩演示材料，包含系统实物演示视频、实验数据可视化图表（性能对比图、场景测试视频），清晰展示系统功能与创新点。

六、参考文献 [1]Black, Kevin, Brown,et al. π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control[J]. arXiv,2024,. [2] Black, Kevin, Brown,et al. π0.5: a Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization[J]. arXiv,2025,. [3]Kento Kawaharazuka,Jihoon Oh,Jun Yamada,et al. Vision-Language-Action Models for Robotics: A Review Towards Real-World Applications[J]. IEEE Access,2025,Vol.13: 162467-162504. [4]Zhai, Xiaohua, Mustafa,et al. Sigmoid Loss for Language Image Pre-Training[C]//2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2023. [5] Radford, A.,Jong Wook Kim,et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision [arXiv][J]. arXiv,2021,: 48. [6]Chan Hee Song,Valts Blukis,Jonathan Tremblay,et al. RoboSpatial: Teaching Spatial Understanding to 2D and 3D Vision-Language Models for Robotics[C]//2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025.

七、指导教师意见 签字： 年 月 日

成绩： ，占比： %

八、开题审核负责人意见 签字： 年 月 日